#### ОАО институт «АЛТАЙАГРОПРОМПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация МО Верх-Суетский сельсовет

ДОКУМЕНТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Муниципального образования

Верх-Суетский сельсовет

Суетского района

Алтайского края

шифр 5

Часть 2. Положения о территориальном планировании

Главный инженер                                                                      С.В. Сосновый

Главный инженер проекта                                                            Л.В.Ларина

г.Барнаул

2013 год

Авторский коллектив и ответственные исполнители  проекта:

Архитектурно-планировочная часть:

1. ГИП проекта                                                                         Л.В. Ларина

2. Архитектор                                                                           Л.В. Ларина

Инженерное обеспечение:

1.Главный специалист - сантехник ВК, ОВ                          Н.И.Тихомирова

2.Главный специалист - электрик                                          М.Н.Мителева

3.Главный специалист  газоснабжения                                 М.А.Дроздов

4. Инженер-эколог                                                                   И.П. Дроздова

Содержание

| 1 | ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО ВЕРХ-СУЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 |  | - Цели и задачи территориального планирования |  |  | 5 |
|  | 1.2 |  | Основные положения планировочной концепции территориального планирования МО Верх-Суетский сельсовет |  |  | 7 |
|  | 1.3 |  | - Архитектурно-планировочные проектные предложения |  |  | 7 |
|  | 1.4 |  | Предложения и мероприятия по территориальному планированию - МО Верх-Суетский сельсовет. |  |  | 9 |
| 2 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ ВЕРХ-СУЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА |  |  |  |  | 11 |
|  | 2.1 |  | - Границы земель МО Верх-Суетский сельсовет |  |  | 11 |
|  | 2.2 |  | - Баланс земель МО Верх-Суетский сельсовет |  |  | 12 |
|  | 2.3 |  | Проектная демографическая структура населения МО Верх-Суетский сельсовет |  |  | 14 |
|  | 2.4 |  | Жилая зона |  |  | 16 |
|  | 2.5 |  | Общественно-деловые зоны |  |  | 18 |
|  | 2.6 |  | Сельское хозяйство |  |  | 24 |
|  | 2.7 |  | ### Производство и малый бизнес |  |  | 24 |
|  | 2.8 |  | Рекреационные зоны |  |  | 26 |
|  | 2.9 |  | Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |  |  | 27 |
|  |  |  | 2.9.1 | - Теплоснабжение |  | 27 |
|  |  |  | 2.9.2 | Водоснабжение и водоотведение |  | 28 |
|  |  |  | 2.9.3 | Электроснабжение |  | 30 |
|  |  |  | 2.9.4 | Газоснабжение |  | 33 |
|  | 2.10 |  | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |  | 35 |
|  | 2.11 |  | Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС |  |  | 38 |
|  |  |  | 2.11.1 | Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  | 39 |
|  | 2.12 |  | Мероприятия по охране окружающей природной среды |  |  | 40 |
|  |  |  | 2.12.1. | Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха |  | 40 |
|  |  |  | 2.12.2 | Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории |  | 41 |
|  |  |  | 2.12.3 | Проектные решения по улучшению состояния водных объектов |  | 42 |
|  |  |  | 2.12.4 | Перспективные мероприятия по охране почв, недр, минерально-сырьевых ресурсов |  | 42 |
|  |  |  | 2.12.5 | Мероприятия по защите от физических факторов воздействия |  | 44 |
|  |  |  | 2.12.6 | Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов |  | 44 |
|  | 2.13 |  | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия |  |  | 45 |
|  | 2.14 |  | Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана |  |  | 48 |
| 3. | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ВЕРХ-СУЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ |  |  |  |  | 49 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |  |  | 53 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Верх-Суетский сельсовет Суетского района Алтайского края |  |  |  |  | 55 |
|  |  | Графическая часть |  |  |  |  |
|  |  | Схема границ земель и территорий. М 1:20000 |  |  |  |  |
|  |  | Схема ограничений использования территории МО Верх-Суетский сельсовет М 1:20000 |  |  | ГП-1 |  |
|  |  | Основной чертеж МО Верх-Суетский сельсовет М 1:20000 |  |  | ГП-2 |  |
|  |  | Основной чертеж. Фрагмент (с.Верх-Суетка) М 1:5000 |  |  | ГП-3 |  |
|  |  | Основной чертеж. Фрагмент (п.Октябрьский) М 1:5000 |  |  | ГП-4 |  |
|  |  | Основной чертеж. Фрагмент (п.Осиновский) М 1:5000 |  |  | ГП-5 |  |
|  |  | Основной чертеж. Фрагмент (п.Береговой) М 1:5000 |  |  | ГП-5 |  |
|  |  | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры. Фрагмент. М 1:10000 |  |  | ГП-7 |  |
|  |  | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Связь. М 1:20000 |  |  | ГП-10 |  |
|  |  | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение. Фрагмент (с. Верх-Суетка) М 1:5000 |  |  | ГП-11 |  |
|  |  | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение. Фрагмент (п.Береговой) М 1:5000 |  |  | ГП-11 |  |
|  |  | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение. Фрагмент (п.Осиновский) М 1:5000 |  |  | ГП-11 |  |
|  |  | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Водоснабжение. Фрагмент (п.Октябрьский) М 1:5000 |  |  | ГП-11 |  |
|  |  | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Электроснабжение. М 1:20000 |  |  | ГП-12 |  |
|  |  | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Теплоснабжение. Фрагмент. (с.Верх-Суетка) М 1:5000 |  |  | ГП-13 |  |
|  |  | Схема развития объектов инженерной инфраструктуры. Газоснабжение. Фрагмент. М 1:10000 |  |  | ГП-14 |  |

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

МО ВЕРХ-СУЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2017 год;

- расчетный срок – 2032 год.

1.1 Цели и задачи территориального планирования:

Основная цель территориального планирования - создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования за счёт формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения, улучшению экологической ситуации, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого развития территории муниципального образования.

Задачи:

1. Создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия, истории и архитектуры.

2. Создание благоприятного перспективного развития селитебных территорий населенных пунктов с целью повышения уровня жизни населения, повышением производительности труда и экономического благосостояния МО в целом.

3. Определение назначения и категорий земель с целью создания планировочного каркаса транспортной и инженерной инфраструктуры путем нанесения коридоров охраны существующих инженерных сетей и сооружений, придорожных защитных полос и ШЗЗ автомобильных трасс для  устойчивого экономического развития МО и возможности выполнения на основании этого государственного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

4. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на перспективу, определение её производительной мощности с целью создания социально – экономических и технических условий выполнения национального государственного проекта России «Развитие агропромышленного и производственного комплексов».

5. Защита территории населенных пунктов и граждан МО от возможных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

6. Разработка мероприятий по ГО сельсовета и его населения.

7. Повышение жизненного уровня населения путем строительства объектов культурно-бытового обслуживания местного значения с целью полного обеспечения потребности населения в образовании, здравоохранении, занятиях спортом, организации отдыха, культурно-досуговых мероприятиях.

8. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранения для настоящих и будущих поколений граждан МО.

9. Создание инвестиционных программ для развития строительной и производственной экономической базы с целью открытия новых градообразующих предприятий и  новых рабочих мест гражданам МО.

10. Определение четкой программы экономического развития на ближайшие 5 лет и перспективу с целью формирования бюджетов МО. Нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана.

11. Выполнение проекта реализации генерального плана на 1 очередь строительства и стратегического плана экономического развития МО на перспективный долгосрочный период – 20 лет.

1.2 Основные положения планировочной концепции
территориального планирования МО Верх-Суетский сельсовет

Главной идеей планировочной концепции современного территориального планирования Верх-Суетского сельсовета и генеральных планов населенных пунктов сельсовета (с.Верх-Суетка, п.Береговой, п.Октябрьский, п.Осиновский) является завершение формирования функциональных зон (жилой, общественной, производственной, рекреационной), путем размещения соответствующих объектов капитального строительства местного значения, отвечающих нормативным требованиям и потребностям населения как в настоящее время, так и на расчетный срок реализации генерального плана. Также необходимо дальнейшее благоустройство и развитие центральных частей населенных пунктов сельсовета. При этом необходима организация подцентров общественно-бытового назначения в микрорайонах перспективного жилищного строительства для более равномерного обслуживания населения сельсовета.

1.3 Архитектурно-планировочные проектные предложения.

Архитектурно-планировочные предложения касаются организации функциональных зон и планировочных территорий и их размещение на территории сельсовета друг относительно друга.

- Организация новых рекреационных зон:

  - на поселковом пруду с.Верх-Суетка - зоны кратковременной рекреации для жителей сельсовета (благоустроенный пляж, летнее кафе);

  - благоустройство парка отдыха в центральной части с.Верх-Суетка для досуга населения села;

  - строительство центральной площади со сквером в с.Верх-Суетка;

  - организация и благоустройство спортивных площадок в малых населенных пунктах сельсовета (в п.Октябрьский и п.Осиновский).

- Развитие промышленной зоны:

- Строительство животноводческих комплексов: в промзоне в западной части с.Верх-Суетка,  в п.Октябрьский и п.Осиновский;

- Восстановление плодово-ягодного сада в п.Осиновский;

- Новые «пятна» жилой застройки.

- В юго-восточной части с.Верх-Суетка завершение строительства микрорайона усадебной застройки - 64га (400 м2 общей площади);

- На свободных территориях в п.Береговой (по ул.Ленина и ул.Молодежной);

- На свободных территориях в центральной части п.Октябрьский (по ул.Гагарина);

- На свободных территориях п.Осиновский: в северной и западной частях (по ул.Титова), в южной части (по ул.Колядо).

- Развитие ядра общественного обслуживания в центрах населенных пунктов сельсовета:

- строительство детского сада на 70 мест в центральной части с.Верх-Суетка;

- строительство детского сада на 30 мест в центральной части п.Осиновский;

- строительство детского сада на 25 мест в центральной части п.Октябрьский;

- строительство церкви в центральном парке с.Верх-Суетка;

- строительство комбината бытового обслуживания (КБО) в с.Верх-Суетка;

- пристройка объекта быстрого питания при АЗС в с.Верх-Суетка;

- сезонное размещение летнего кафе в новой рекреационной зоне на пруду в с.Верх-Суетка.

- Размещение территорий коммунально-складских объектов и объектов транспорта:

- Строительство нового кладбища на северо-запад от границы с.Верх-Суетка,

- Рекультивация территорий несанкционированных свалок, строительство новых полигонов ТБО п.Октябрьский, с.Верх-Суетка;

- Строительство новых скотомогильников на расстоянии 1км от восточных границ п.Октябрьский и п.Осиновский, на северо-восточной границе с.Верх-Суетка скотомогильника с биологической камерой;

- Озеленение санитарно-защитных зон существующих складских объектов;

- размещение на въездах в с.Верх-Суетка объектов обслуживания транспорта и транзитных пассажиров автотранспорта межмуниципального следования при существующих АЗС;

- оборудование остановочных комплексов в п.Осиновский, п.Береговой, п.Октябрьский;

- строительство вертолетной площадки к юго-западу от с.Верх-Суетка;

1.4 Предложения и мероприятия по территориальному планированию

МО Верх-Суетский сельсовет.

1. Нанесение ограничений по развитию селитебных территорий:

- Обозначить охранные зоны объектов культурного наследия и истории,  расположенных на территории МО Верх-Суетский сельсовет.

- ВЗЗ, прибрежные защитные полосы в пределах 100м для р.Суетка, 50,0 метров от уреза р.Мал.Калиновка, р.Макариха и других водных объектов согласно Водного кодекса РФ.

- ЗСО 1, 2, 3 поясов водозаборов согласно СанПин.

- Придорожная защитная полоса 50,0 метров трассы транзитного движения и межмуниципальных автодорог.

- Выделение СЗЗ ЛЭП 10, 35, 110 кВт.

- Установление границ земель недрапользования.

- Установление СЗЗ предприятий и объектов с особыми условиями использования, озеленение данных территорий.

- Вынос существующих жилых построек (по мере амортизации) из СЗЗ предприятий и ВЗЗ водных объектов.

2. Предложения по размещению и развитию коммунальных объектов (кладбищ, полигонов ТБО, скотомогильников).

3. Упорядочивание структуры улично-дорожной сети, повышение класса покрытий.

4. Развитие производственной сферы по производству и переработке сельхозпродукции.

5. Предложение по размещению территорий и зон объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения местного значения на 1 очередь и перспективный расчетный срок – 20 лет (по расчетам).

6. Предложение по размещению территорий и объектов жилищного и гражданского строительства местного значения с целью выполнения программы государственного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России».

7. Предложения по улучшению экологического состояния территории сельсовета:

- очистка русел р. Суетка и поселковых прудов для дальнейшей возможности использовать берега данных водных объектов для рекреации местного населения;

- ликвидация несанкционированных свалок, рекультивация нарушенных земель для возможности в перспективе использования данных территорий под сельскохозяйственное производство и жилищное строительство.

Выводы: Принятая концепция территориального планирования предусматривает развитие сельского совета с четким функциональным зонированием всех его территорий, обеспечением его всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решается с учетом природных факторов и ограничений, а также сложившимся зонированием и существующей планировочной ситуацией.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 
ВЕРХ-СУЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

2.1 Границы земель МО Верх-Суетский сельсовет.

Верх-Суетский сельсовет граничит с Нижнесуетским, Боронским и Александровским сельсоветами Суетского района, а также с сельсоветами Баевского и Хабарского районов.

Граница МО Верх-Суетский сельсовет проходит:

- В западной, северной, южной и восточной частях - по полевым дорогам;

- В юго-восточной части – по берегу р.Макариха;

Границы населенных пунктов документально не утверждены, определяются по кадастровому делению на кварталы, данным утвержденной Схемы территориального планирования Суетского района и согласно натурным обследованиям.

Данным проектом генерального плана предусматривается перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых природных территорий (рекреационного назначения и под объектами культурного наследия) и земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения  (для размещения объектов коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры).

Расширение селитебной территории сдерживается различными факторами. Развитие жилой зоны может вестись за счет резервных территорий в границах населенных пунктов.

Выводы:

В ближайшей перспективе расширение границ МО Верх-Суетский сельсовет не требуется, развитие должно происходить за счет территорий внутри границы сельсовета.

2.2 Баланс земель МО Верх-Суетский сельсовет

Площадь территории МО Верх-Суетский сельсовета составляет 41161га. На территории сельсовета находятся земли различных категорий: земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта (площади территорий различных категорий представлены в таблице №1).

Баланс земель МО Верх-Суетский сельсовет                                       Таблица №1

|  | Наименование | Ед.измерения | 2012г. | 2017г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь МО Верх-Суетский сельсовет | га/% | 41161 / 100 | 41161 / 100 | 41161 / 100 |
|  | Общая площадь МО Верх-Суетский сельсовет в установленных границах за чертой населенных пунктов | га/% | 40224 / 98 / 100 | 40224 / 98 / 100 | 40224 / 98 / 100 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | га/% | 29,5 / 0,07 | 34,688 / 0,09 | 34,688 / 0,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | под объектами транспорта | га | 22,5 | 22,508 | 22,508 |
|  | под объектами коммунального хозяйства | га | 6 | 10,18 | 10,18 |
|  | занятые территориями кладбищ | га | 1 | 2 | 2 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% | 37456,5 / 93,13 | 37437,812 / 93,08 | 37417,212 / 93,02 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га/% | - | 13,5 / 0,03 | 34,1 / 0,08 |
|  | Земли лесного фонда | га/% | 2738 / 6,8 | 2738 / 6,8 | 2738 / 6,8 |
|  | Земли водного фонда | га/% | - | - | - |
|  | Земли запаса | га/% | - | - | - |
|  | Общая площадь территорий в границах населенных пунктов МО Верх-Суетский сельсовет | га/% | 937 / 2 / 100 | 937 / 2 / 100 | 937 / 2 / 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | жилые зоны | га/% | 318,4 / 34 / 100 | 346,7 / 37 / 100 | 345,3 / 37 / 100 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки | га/% | 37,24 / 12 | 37,24 / 11 | 37,24 / 11 |
|  | - индивидуальной застройки | га/% | 281,26 / 88 | 309,46 / 89 | 308,06 / 89 |
|  | общественно-деловые зоны | га/% | 12,8 / 1,4 | 12,9 / 1,4 | 13,3 / 1,4 |
|  | зоны рекреационного назначения | га/% | 7 / 0,75 | 7,3 / 0,8 | 7,4 / 0,8 |
|  | зоны особо охраняемых территорий (историко-культурного наследия) | га/% | 0,7 / 0,07 | 0,7 / 0,07 | 0,7 / 0,07 |
|  | производственные зоны | га/% | 51,1 / 5,5 | 78,3 / 8,4 | 78,3 / 8,4 |
|  | коммунальные зоны | га/% | 2,1 / 0,2 | 10,8 / 1,2 | 10,8 / 1,2 |
|  | зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га/% | 5,4 / 0,6 / 100 | 5,6 / 0,6 / 100 | 5,6 / 0,6 / 100 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры | га/% | 3,9 / 72 | 4,1 / 73 | 4,1 / 73 |
|  | транспортной инфраструктуры | га/% | 1,5 / 28 | 1,5 / 27 | 1,5 / 27 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | га/% | 6,1 / 0,98 | 6,1 / 0,03 | 6,1 / 0,03 |
|  | зоны специального назначения | га/% | 4,6 / 0,5 | 4,6 / 0,5 | 4,6 / 0,5 |
|  | территории общего пользования | га/% | 528,8 / 56 | 464 / 50 | 464,9 / 50 |

Мероприятия по изменению целевого назначения земель                 Таблица №2

| Категории земель | Существующее положение, площадь га | Изменение категории земель, га | Планируемое положение, площадь га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 937га из них: 678 га с. Верх-Суетка, 43 га п. Береговой, 144га п. Осиновский, 72га п.Октябрьский | - | 937 га |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения, из них: | 29,5 га | +5,188 | 34,688 |
| - под объектами транспорта | 22,5 | +0,008 га вертолетная площадка | 22,508 |
| - под объектами коммунального хозяйства | 6 га поля ассенизации и полигон ТБО | +4,18га из них: + 2га (полигон ТБО с.Верх-Суетка), + 0,5га (полигон ТБО п.Октябрьский), +0,06 га (скотомогильник с биологической камерой с.Верх-Суетка), +0,06 га (скотомогильник п.Осиновский), +0,06 га (скотомогильник п.Октябрьский), +1,5 га (поля фильтрации с.Верх-Суетка), | 10,18 га |
| -занятые территориями кладбищ | 1га (п.Осиновский) | + 1га (с.Верх-Суетка) | 2 га |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе: | - | +34,1 га | 34,1 га |
| -рекреационного назначения | - | + 13,5 га рекреационная зона на пруду с.Верх-Суетка | 13,5 га |
| -историко-культурного наследия | - | +20,6 га | 20,6 га |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 37456,5 га | -39,288 га из них: -34,1 земли ООТ, -5,188 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны и иного специального назначения | 37417,212 га |
| Земли лесного фонда | 2738 | - | 2738 |
| Земли водного фонда | - | - | - |
| Земли запаса | - | - | - |
| Итого по сельсовету: | 41161 | - | 41161 |

2.3 Проектная демографическая структура населения 
МО Верх-Суетский сельсовет

Таблица №3

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, (чел) / % | По проекту на 2017г. (чел) /% | По проекту на 2032г. (чел) /% |
| Дошкольники до 6 лет | 183 / 7 | 189 / 8 | 111 / 7 |
| Школьники от 7 до 17 лет включительно | 441 / 17 | 425 / 18 | 269 / 17 |
| Трудоспособный возраст 18-54 (59) | 1365 / 52 | 1250 / 53 | 854 / 54 |
| Старше трудоспособного возраста | 618 / 24 | 495 / 21 | 347 / 22 |
| Всего населения | 2607 / 100 | 2359 / 100 | 1581 / 100 |
| Количество семей | 1002 | 834 | 586 |
| Коэффициент семейности | 2,6 | 2,7 | 2,7 |

Численность населения в разрезе населенных пунктов            Таблица №3.1

| Наименование показателей | Существующее положение, (чел) | По проекту на 2017г. (чел) | По проекту на 2032г. (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Верх-Суетка | 2188 | 1965 | 1199 |
| п.Октябрьский | 207 | 200 | 190 |
| п.Осиновский | 149 | 140 | 135 |
| п.Береговой | 53 | 54 | 57 |
| ИТОГО: | 2607 | 2359 | 1581 |

Приоритеты в демографической политике сельсовета:

- Создание социально-экономических условий, способствующих закреплению трудоспособного населения на селе, создание благоприятных условий для рождения, воспитания нескольких детей.

- Развитие необходимых условий для самореализации молодежи, оказание поддержки в обеспечении молодых семей соответствующими жилищными условиями.

- Обеспечение роста денежных доходов, снижение отраслевой дифференциации в доходах, усиление адресности социальной поддержки.

Цели:

- стабилизация численности населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту;

- обеспечение роста реальных доходов населения, содействие повышению заработной платы и снижению дифференциации внутри поселения;

- оптимизация спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

Задачи:

- проведение мероприятий по снижению уровня смертности населения и создание предпосылок для стабилизации показателей рождаемости:

- разработка системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы;

- восстановление воспроизводственной, стимулирующей и регулирующей функции заработной платы в основных видах экономической деятельности, при этом рост заработной платы должен сопровождаться ростом производительности труда и созданием новых рабочих мест. Заключение трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отношений, предусматривающих вопросы оплаты труда и ее роста:

- осуществление комплекса мер по обеспечению занятости трудоспособного населения;

- создание условий для эффективной занятости населения, в том числе за счет реализации программы развития предпринимательства, программы развития личных подсобных хозяйств.

- Разработка программы содействия занятости населения Верх-Суетского сельсовета на 2012 - 2017 годы;

- улучшение жизненных условий пожилого и малоимущего населения путем предложения им необходимого круга услуг по доступным ценам.

Мероприятия для решения задач демографической политики:

- создание новых рабочих мест, поддержка инновационных начинаний частных предпринимателей;

- ремонт, реконструкция и переоборудование фельдшерско-акушерских пунктов;

- обеспечение местами и возможностью посещения детских дошкольных и школьных учреждений;

- содействие развитию спорта – строительство и оборудование спортивных площадок и залов.

2.4 Жилая зона.

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано вести усадебное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности населения и завершающее архитектурно-планировочное формирование застройки населенных пунктов. Также неотъемлемой частью новой градостроительной политики являются оперативные архитектурно-планировочные и экономические решения, позволяющие муниципальным властям осуществлять выборочное новое строительство и реконструкцию, которые гармонично вписываются в существующую застройку и облагораживают среду новых формирующихся участков сельских поселений.

3она одноэтажной усадебной застройки занимает большую часть территории населенных пунктов Верх-Суетского сельсовета.

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки состоит из участков одноэтажной многоквартирной (в основном двухквартирной) существующей застройки. Участки существующей застройки занимают территорию 37,24 га, на которой размещено 18,620 тыс.м2 общей площади жилого фонда. Новое многоквартирное строительство генеральным планом не предполагается ввиду возникающих в процессе эксплуатации проблем с коммунальным обслуживанием.

Проектные предложения. Несмотря на снижение численности населения до 1581 человек к концу расчетного срока необходимо увеличение жилищной обеспеченности до 48 м2 /чел., что потребует свободных территорий для размещения новой жилой и общественной застройки. Ниже в Таблице №4 приводится подробный расчет необходимых объемов и территорий нового жилищного строительства.

Расчетный объем жилищного фонда 
МО Верх-Суетский сельсовет                                                                Таблица №4

| Наименование показателя | Ед.измерения | Сущ. на 2012 г . | 1 очередь стр. 2017г. | Расчетный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 2607 | 2359 | 1581 |
| Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жил. фонда | 72,310 / 100 | 76,87 / 100 | 76,31 / 100 |
| из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
| - многоквартирная застройка |  | 18,620 / 26 | 18,620 / 24 | 18,620 / 24 |
| - усадебная застройка |  | 53,690 / 74 | 58,25 / 76 | 57,69 / 76 |
| Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - | - | 4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади/% к сущ. объему жил.фонда | 72,310 / 100 | 72,310 / 100 | 68,31 / 94 |
| Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - | 4,56 | 3,44 |
| Среднегодовой объем жилищного строительства | м2 общей площади | - | 912 | 229,3 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 28 | 33 | 48 |
| Жилые зоны | га/% | 318,4 / 100 | 346,7 / 100 | 345,3 / 100 |
| из них: |  |  |  |  |
| - многоквартирной застройки | га/% | 37,24 / 12 | 37,24 / 11 | 37,24 / 11 |
| - индивидуальной застройки | га/% | 281,26 / 88 | 309,46 / 89 | 308,06 / 89 |
| Плотность застройки/населения жилой территории | м2/га / чел/га | 227 / 8 | 222 / 7 | 221 / 5 |

Намечаемые объемы нового жилищного строительства на I очередь приняты с учетом реальных возможностей и мощностей строительной базы. В дальнейшем, в период 2017–2032 годы для достижения высокой жилищной обеспеченности (35 м2/чел), необходимой для решения проблемы посемейного расселения, потребуется рост объемов жилищного строительства. Эти объемы будут сохранены до конца расчетного срока и дадут среднюю жилищную обеспеченность 48 м2/чел общей площади на одного жителя, что позволит расселить каждую семью в отдельную квартиру.

Таким образом, среднегодовые объемы нового жилищного строительства в период I очереди составляет порядка 912 м2 /год, в последующий период – 229,3 м2/год, в основном индивидуальное усадебное на протяжении всего расчетного срока. Структура нового жилищного строительства определена с учетом масштабов сельсовета, условий его территориального развития.

Зона проектируемой жилой усадебной застройки рассчитана по 15 соток на 1 усадьбу и 80 м² общей площади на 1 усадебный жилой дом.

Размещение новой жилой усадебной застройки предполагается фрагментами на свободных территориях в существующих жилых зонах:

- в с.Верх-Суетка в юго-восточной части по ул. Молодежная, ул.Калинина, ул.Новая;

- в п.Осиновский по ул.Колядо, ул.Октябрьская, ул.Титова;

- в п.Октябрьский в центральной части по ул.Гагарина и ул.Школьная;

- в п.Береговой по ул.Молодежная, ул.Ленина.

Зона запрещения нового строительства:

В эту зону отнесены территории жилой застройки, попадающие в санитарную зону от промышленных предприятий, коммунальных территорий, прибрежную защитную полосу, ШЗЗ от автодороги. Здесь запрещается новое строительство и капитальный ремонт зданий. Из всего фонда, находящегося в данной зоне, в течение расчетного срока подлежит убыли под организацию санитарно-защитных зон (в основном ветхого жилого фонда из прибрежной полосы) 4000м2. Жилой фонд, находящийся в зоне от данных территорий, предлагается использовать до состояния полной амортизации с последующим сносом. Территория зоны запрещения нового жилого строительства составляет 12, 5га.

2.5 Общественно-деловые зоны

В системе межселенного культурно-бытового обслуживания Верх-Суетский сельсовет рассматривается как центр периодического и эпизодического обслуживания жителей всего района, что предполагает размещение в с.Верх-Суетка учреждений повседневного, периодического и эпизодического пользования, в п.Береговой, п.Октябрьский и п.Осиновский – только повседневного обслуживания.

В таблице № 8 приводится расчет потребности в учреждениях обслуживания на расчетный срок генерального плана, произведенный по нормативам СНиП «Градостроительство» на проектную численность населения сельсовета 1581 человек. В Верх-Суетском сельсовете развитая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания. Большая их часть размещена в центральной части села Верх-Суетка. В п.Октябрьский и п.Осиновский размещены предприятия первичного обслуживания – магазин, ФАП и объекты периодического обслуживания – ДК, в п.Береговой – только магазин. Школьники доставляются из малых населенных пунктов в школу с.Верх-Суетка школьными автобусами.

Обеспеченность основными учреждениями повседневного обслуживания приближается к нормативной. Соответствует нормативному уровню обеспеченности учреждениями здравоохранения, предприятиями торговли, пунктами связи и сбербанка, а так же некоторыми учреждениями культуры (библиотеки, ДК). Обеспеченность остальными видами обслуживания недостаточна. Недостаточно предприятий бытового обслуживания.

В соответствии с принятой системой ступенчатого обслуживания проектом предусматривается завершение организации общественного центра, который уже складывается в центральной части с. Верх-Суетка, размещение новых объектов культурно-бытового обслуживания и организация общественных подцентров в поселках сельсовета. Это предложено с целью улучшения культурно-бытового обслуживания жителей и более равномерного распределения объектов сети культурно-бытового обслуживания. Особое внимание уделяется реконструкции и реновации существующих объектов, насыщение их функциями, отвечающими современным требованиям. Вся территория, занимаемая учреждениями культурно-бытового обслуживания с учетом существующих сохраняемых объектов составит на конец расчетного срока 13,3 га.

В общественных центрах должны размещаться административные здания, культурно-зрелищные объекты, универсальные и специализированные магазины, предприятия общественного питания. Общая территория общественного центра и подцентров к концу расчетного срока составит 84 м2/чел. На «Основном чертеже» генерального плана сельсовета определены зоны рекреационного назначения и спорта (спортивные сооружения на перспективу площадью 7 га), территории образования (учебные заведения площадью 2,6га), территории объектов здравоохранения (ЦРБ и ФАПы площадью 1,8 га), территории объектов торговли (магазины общей площадью 2,6га).

Здравоохранение. Общая нормативная потребность в обслуживании ФАПа на расчетный срок составит 42 посещения в сутки. Емкость существующих ФАПов составляет 156 посещений в сутки. В период расчетного срока сохраняемый уровень обеспеченности будет достаточным.

Мероприятия в сфере здравоохранения:

- капитальный ремонт зданий ФАПов;

- лицензирование двух ФАПов расположенных на территории сельсовета.

- ремонт и оборудование операционной ЦРБ,

- реконструкция флюорографического кабинета,

- ограждение территории ЦРБ;

Спорт. В Верх–Суетском сельсовете имеется 2 учреждения спорта:

- МУДОД ДЮЦ «Суетский детско-юношеский центр», вместимостью 200 человек (фактическая наполняемость – 163 человека);

- МОУ ДОД «Детско-юношеский клуб физической подготовки», вместимостью 30 человек (спортзал в Верх-Суетской средней общеобразовательной школе).

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта:

- строительство (завершение строительства и оборудование) стадиона в с.Верх-Суетка;

- строительство и оборудование спортивной площадки в п.Осиновский;

- строительство и оборудование спортивной площадки в п.Октябрьский;

- капитальный ремонт помещения и оборудование спортивного зала в бывшем здании школы в п.Осиновский.

Общая площадь открытых спортивных сооружений к концу расчетного срока составит 2,32га. Таким образом, обеспеченность спортивными сооружениями и устройствами в сельсовете к концу расчетного срока генерального плана будет составлять 1,5га/тыс.чел (нормативный показатель – 0,9га/тыс.чел).

Образование. На расчетный срок не требуется строительство школ. Требуется строительство детского сада в с.Верх-Суетка и п.Октябрьский. Необходим капитальный и текущий ремонт существующих объектов, обеспечение современным оборудованием, отвечающим новым требованиям организации образовательного процесса (в том числе мультимедийные классы, доступ к сети Интернет и т.д.).

Мероприятия в сфере образования:

- строительство детского сада на 70 мест в с.Верх-Суетка;

- строительство детского сада на 30 мест в п.Октябрьский;

- строительство детского сада на 30 мест в п.Октябрьский;

- капитальный ремонт детского сада на 90 мест в с.Верх-Суетка;

- капитальный ремонт вспомогательного корпуса Верх-Суетской школы (с музыкальной школой);

Культура. Для сохранения и развития культурного потенциала поселения, создания оптимальных материальных и организационных условий для обеспечения населения услугами организаций культуры, сохранения сети учреждений культуры для развития творческого потенциала всех групп населения сельсовета необходимы следующие мероприятия:

- строительство церкви в с.Верх-Суетка;

- капитальный ремонт СДК в п.Октябрьский.

Торговля, общественное обслуживание и питание. Торговля на территории сельсовета осуществляется в 18 стационарных магазинах промышленной и смешанной направленности (16 в с.Верх-Суетка и по 1 в п.Осиновский и п.Октябрьский) и на рынке (вместимость – 20 торговых мест, площадь 800 м2).

МО полностью обеспечены услугами парикмахерских, швейного цеха. Остро стоит проблема нехватки оказываемых бытовых услуг – ремонт обуви, бытовой техники.

Мероприятия в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

- строительство комбината бытового обслуживания (КБО) в с.Верх-Суетка;

- строительство кафе быстрого питания при АЗС в с.Верх-Суетка;

- организация буфета при автостанции с.Верх-Суетка;

- строительство крытого рынка розничной торговли на 20 торговых мест на месте рынка в с.Верх-Суетка;

- сезонное размещение летнего кафе в новой рекреационной зоне на пруду в с.Верх-Суетка.

Выводы:

Состав и объем общественных зданий на расчетный период определяется проектом реализации настоящего генерального плана после его утверждения на основе расчетной потребности сельсовета в учреждениях культурно-бытового обслуживания, выполненного данным проектом, плана строительства по соцкультбыту и жилому комплексу, определенному экономическими возможностями сельского бюджета.

Расчет зданий культурно – бытового назначения                                                                                              Таблица №5

| № п/п | Наименование | Расчетная норма | Общая вместимость расчетная |  | Сохраняе-мых существую-щих | Намечаемых к строительству и реконструкции |  | Территория объектов (га) сохраняемых/ проектируемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 оч. 2359 чел | Расчетный срок 1581 чел | Расчетный срок | 1 очередь 2017 год | Расчетный срок 2032 год |  |
| 1 | Детский сад | 85% детей дошкольного возраста | 161 | 94 | 90 | Капитальный ремонт д/с на 90 мест | Строительство д/с на 70 мест | 0,2 / 0,3 |
| 2 | Школы | 100 % детей, (уч-ся) с 9 летним 75% - средним образованием. | 383 | 242 | 600 | - | - | 2,4 / - |
| 3 | Аптека | 1 на 1000 | 2 | 2 | 3 | - | - | - |
| 4 | Поликлиника, ФАПы | 26 посещений/ сутки на 1000 жит. | 61 | 41 | 156 | Капитальный ремонт ФАПов | - | 1,8 / - |
| 5 | Отделение связи | 1 на 6-8 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 0,2 / - |
| 6 | Отделение сбербанка | 1 на 6-8 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| 7 | Спортзал | 60-80 м² пола на 1000 жителей. | 189 | 126 | 240 | - | - | - |
| 8 | Физкультурно-спортивные сооружения | 0,7- 0,9 га на1000 жителей | 2,1 | 1,4 | 0,5 | Строительство спортивных площадок 1 га | Строительство спортивных площадок 0,82 га | 0,5 / 1,82 |
| 9 | СДК | 300 мест на 1000 жителей | 708 | 474 | 360 | - | Реконструкция РДК | 0,3 / - |
| 10 | Магазины: Продтоваров Промтоваров Смешанные | 300м² на1000 жителей 100 м² т.площади 200 м² т.площади.. | 708 | 474 | 1395,63 200 58 1137,63 | Реконструкция магазинов в п.Осиновский и п.Октябрьский | Строительство магазина в п.Береговой | 2,6 / 0,2 |
| 11 | Предприятия общественного питания | 30-40 мест на 1000 жителей | 94 | 63 | 60 | Летнее кафе на 20 мест, Предприятие быстрого питания при АЗС на 10 мест | Предприятие быстрого питания при АЗС на 10 мест | 0,2 / 0,2 |
| 12 | Церковь | 1 на поселение | 1 | 1 | - | Строительство в центральной части с.Верх-Суетка | - | - / 0,1 |
|  | Всего территории общественно-деловой зоны: |  |  |  |  |  |  | 12,8 / 13,3 |

* норматив, рассчитанный в Приложении 1

2.6 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство – основа экономики сельсовета. В общем объеме валового внутреннего продукта в динамике по годам занимает от 81  до 100 %.

Основная специализация крестьянских хозяйств – производство зерна, мясомолочной продукции - сохранится  на период расчетного срока.

Задачи:

- Стабилизация поголовья скота в личных подсобных хозяйствах, обеспечение  их молодняком скота и птицы,  оказание качественных ветеринарных услуг.

- Дальнейшее наращивание производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения;

- Оказание помощи в вопросах кредитования личных подсобных  хозяйств.

Мероприятия для решения задач в сфере сельского хозяйства:

- строительство животноводческой фермы по разведению КРС (КФК Харченко, ООО «Губинское» в с.Верх-Суетка);

- строительство животноводческой фермы по разведению КРС (п.Осиновский);

- строительство животноводческой фермы по разведению КРС (п.Октябрьский);

- строительство овцеводческой фермы (в с.Верх-Суетка);

- строительство зернового склада, приобретение сельскохозяйственной техники (КФК Харченко, ООО «Волна», ООО «Губинское», ООО «Алтайский аграрный союз»);

- восстановление сада в п.Осиновский

- строительство цеха первичной обработки мяса в с.Верх-Суетка;

- строительство коптильного цеха  с.Верх-Суетка;.

2.7 Производство и малое предпринимательство.

Промышленность на территории сельсовета играет несущественную роль, хотя от ее развития зависит наполняемость бюджета  и решение многих социальных проблем территории.

Задачи:

- формирование экономических условий, обеспечивающих эффективное развитие промышленных предприятий:

- улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским спросом различных групп населения, совершенствование структуры производства;

- создание благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвестиций в развитие промышленности района с использованием форм государственной поддержки:

- формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих предприятий, стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных подсобных, на поставку сырья для переработки;

- создание благоприятного климата для развития новых производств, малого бизнеса в сфере производства промышленной продукции муниципального образования;

Мероприятия для решения задач в сфере производства:

- развитие маслосыродельной и молочной промышленности;

- развитие производств мясопереработки;

- создание новых рабочих мест в ООО «Губинское», ООО «Коммунальщик», на хлебопекарне (ЧП Варданян);

Малое предпринимательство

На территории Верх-Суетского сельсовета малый бизнес укрепил свои позиции, увеличилось количество малых предприятий.

У населения остро стоит вопрос нехватки оказываемых  услуг –  ремонт часов, бытовой техники, ремонт обуви. В малочисленных населенных пунктах (п.Октябрьский, п.Осиновский, п.Береговой) оказание бытовых услуг не осуществляется. Платные услуги оказывает КФХ ( вывоз мусора, вспашка огородов, доставка дров. угля).

Мероприятия в области малого предпринимательства:

- Требуется уделить особое внимание развитию личных подсобных хозяйств, как одного из основных резервов повышения занятости населения и увеличения среднемесячных денежных доходов на душу населения.

- Развитие малого предпринимательства в сфере бытовых услуг населению, что поможет создать рабочие места и улучшить уровень бытового обслуживания населения.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов коммунального хозяйства:

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества, выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются размеры санитарно-защитных зон.

2.8 Рекреационные зоны

В настоящее время рекреационная отрасль и сфера услуг на территории сельсовета отсутствуют полностью.

Учитывая существующий потенциал территории, можно формировать рекреационный комплекс всего района. Территория пригодна для массового отдыха, кратковременной рекреации, сбора ягод, грибов, лекарственных растений, экологического и познавательного туризма.

На территории района возможна организация как пассивной рекреации (отдых у воды), так и активной (рыбная ловля, отдых на лодках и т. д.). Пассивная рекреация возможна благодаря наличию реки Суетки и прудов. Все они в летнее время активно посещаются местным населением и приезжими отдыхающими. Проектом предусматривается организация рекреационных зон в местах отдыха.

Мероприятия для решения задач в сфере развития рекреационной отрасли:

- Оборудование места отдыха на поселковом пруду в с.Верх-Суетка. Для этого необходима очистка дна, берегов и источников пруда, размещение объектов благоустройства территории (контейнеров для мусора, теневых навесов и т.д.).

- Благоустройство парка отдыха в центральной части с.Верх-Суетка с площадками для массовых мероприятий, летним кафе и стадионом.

2.9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры.

2.9.1 Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение жилых, общественных и культурно-бытовых зданий населенных пунктов Верх-Суетского сельсовета –  печное, водяное и от индивидуальных котельных. Теплоснабжение зданий производства, а именно пекарня «Губинское», ООО «Колос Сибири», Мельница «Губинское» - индивидуальные котельные.

Централизованным источником тепла для части жилых, общественных и производственных зданий являются 2 котельные.  Увеличилась протяженность тепловых сетей. Население активно  начало подключаться к  центральному теплоснабжению. Так в 2010 году к теплу подключилось около 5 домов по ул. Свердлова, в планах подключение ул. Новая, Калинина, Молодежная.

Для зданий соцкультбыта – котельная №1 мощностью 3.28Гкал/час, расположенной по улице Свердлова, работающая на твердом топливе, температурный график котельной 95-700С.

Для центральной районной больницы  - котельная №2 мощностью 1.04Гкал/час, расположенная по ул.Колядо, работающей на твердом топливе, температурный график котельной 95-700С .

Суммарная мощность существующих котельных 4.32Гкал/час,

Резерв составляет 1.39Гкал/час, имея ввиду, что теплоснабжение производства осуществляется за счет индивидуальных котельных (смотри таблицу №39).

На расчетный срок предусмотрено строительство  центрального отопления для остальной части обьектов соцкультбыта (магазины, бытовое обслуживание)

Полезный отпуск тепловой энергии снизился в 2.2 раза, в связи с переводом школьной котельной в поселке Осиновский на электроэнергию.

Мероприятия на расчетный срок:

Теплоснабжение объектов соцкультбыта, а именно теплоснабжение магазинов, кафе, предполагает строительство дополнительной котельной (у новой ЦРБ), рассчитанной на потребность в тепле новых зданий и помещений  мощность которой составляет 1.3Гкал/час, учитывая резерв существующих котельных. Предусматривается также планомерный переход существующих котельных на газ.

Расход тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и производственные нужды жилого сектора, производственную зону сведены в таблице №2 Приложения 1.

2.9.2 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

В селе Верх-Суетка  существует централизованное водоснабжение. В настоящее время водоснабжение населения осуществляется из существующего водопровода с существующими скважинами и существующими водонапорными башнями. Водопроводная башня расположена недалеко от центра  села.  Общий суммарный дебит существующих скважин по эксплуатационным данным составляет 64м3/час.

Водозаборные сооружения включают в себя:

Водозабор №70/79 расположен по улице Целинная села Верх- Суетка

включает в себя

-артезианская скважина    -дебит  20м3/час

Водозабор №7/68  расположен на  юго-восточной окраине с. Верх-Суетка

включает в себя

-артезианская скважина    -дебит  29м3/час

Водозабор №3350  расположенн в центре села Верх- Суетка

включает в себя

-артезианская скважина    -дебит  15м3/час

Вокруг скважин предусмотрены санитарные зоны строгого режима.

Водопроводная сеть трассируется в основном по тупиковой системе. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и непосредственно из водонапорной башни с пользованием запаса воды в водонапорных башнях.

Потребный расход  холодной воды в средние сутки составляет –217.84м3/сут. Включая расходы на полив огородов и поение скота см.таблицу№43.

Расчетный секундный расход на наружное  пожаротушение составляет–15л/сек Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 14м.

Мероприятия

Территориальным планом с.Верхняя Суетка предусматривается строительство усадебной застройки в районе улицы Молодежная. Планом  перспективного развития предусматривается оборудование всех существующих и новых домов усадебного типа  внутренним водопроводом холодной воды и установкой местных водонагревателей для приготовления горячей воды.

Ремонт и строительство водопровода до 100% обеспечения населения, по всем улицам, где нет водопровода.

Строительство водопроводных сетей  на перспективу составляет расход воды 340м3/сут ,смотри таблицу№1.

Существующие водозаборные скважины имеют производительность 64м3/час, что достаточно только на хоз-питьевые нужды, а для полива огород и поение скота недостаточно, поэтому на расчетный срок необходимы дополнительные водозаборы общей мощностью 276м3/сут, учитывая существующие.  Вода из скважин соответствует качеству питьевой воды.

Пожаротушение

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет: наружное пожаротушение на расчетный срок-1 пожар - 15л/сек, предлагается противопожарные запасы воды для с.Верхняя Суетка хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорных башен забирается пожарными машинами, которые имеются в с. Верхняя Суетка.

Зоны санитарной охраны.

Для всех источников хозяйственно - питьевого водоснабжения устанавливаются зоны санитарной  охраны в составе трех поясов.

В первом поясе санитарной охраны подземного источника и включается территория в радиусе не менее 50м вокруг каждой артезианской скважины. А так же территория, где размещаются резервуары и насосные станции.

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается. Запрещается  пребывание и на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

В зону 2-го и 3-его поясов подземных источников включаются территории обеспечивающии надежную защиту водозабора от попадания к нему бактериоло-гических и химических загрязнений.

Все строительство на территории 2-пояса ведется только по предварительному согласованию с Госсаннадзором. На ней устанавливается ограничительный санитарный режим. Неканализованные уборные устраиваются только с водонепроницаемыми выгребами и т. д.

Границы зон 1,2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сел на основе специальных расчетов.

Водоотведение

Дома оборудованные  централизованной  бытовой канализацией отсутствуют.

Канализование хозяйственно- бытовых стоков осуществляется в местные выгреба, обьем стоков составляет на существующее положение75,2м3/сут, на расчетный срок 197.35м3/сут.,что потребует увеличение площадей и оборудование очистными сооружениями полей фильтрации села.

Мероприятия

Территориальным планом на перспективу  предусматривается оборудование  существующего и нового жилья местной канализацией с выгребами и  с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на поля фильтрации.

На расчетный срок  предлагается новое строительство полей фильтрации  бытовых сточных вод.

Производительность очистных сооружений (на полях фильтрации) в с.Верхняя Суетка  на расчетный срок должна составлять 197.35м3/сут .

2.9.3 Электроснабжение

На территории поселения увеличился отпуск электрической энергии в 1,1 раза. В связи с большим потреблением электроэнергии населением. Удельное потребление электроэнергии населением в год увеличилось в 1,2 раза. На территории поселения не имеется специалистов по электроэнергии.

Электроснабжение населенных пунктов Верх-Суетского Суетского района Алтайского края осуществляется от Верх-Суетской энергосистемы. Источник электроснабжения Верх-Суетская ПС 110/35/10 кВ.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора осуществляется на напряжение 10кВ. Годовой расход электроэнергии по сельсовету в 2011г. и на расчетный срок  генерального плана приведены в таблице №6

Расчетные показатели электропотребления                             Таблица №6

| №п/п | Показатели | Единицы измерения | 2012 г. | I очередь | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 г. |  |
| 1. | Численность населения | чел. | 2607 | 2359 | 1581 |
| 2. | Годовое потребление на жилищно-коммунальные нужды | тыс. кВт. час | 1200,6 | 1086,4 | 728,1 |
| 3. | Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 7050 | 7050 | 7050 |

Расчетные показатели электропотребления 
жилого фонда                                                                                   Таблица №7

| Тип дома |  |  | Количество домов / квартир |  |  | Расчетная энергия кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колиство квартир | Удельное | 2011 | 2017 | 2032 | 2010 | 2017 | 2032 |
| Квартиры с плитами на сжиженном газе | 1 | 6 | 969/1175 | 969/1175 | 969/1175 | 7050 | 7050 | 7050 |
|  |  |  | ИТОГО |  |  | 7050 | 7050 | 7050 |
|  |  |  | ИТОГО с общественной зоной |  |  | 7997 | 7997 | 7997 |

При газификации района должно произойти падение годового потребления электроэнергии жилищно-коммунального. Ожидаемый прирост электрической нагрузки к расчетному сроку будет покрываться по мере роста нагрузок. Поэтапное развитие системы электроснабжения МО Верх-Суетский сельсовет при реализации архитектурно-планировачных проектных предложений предусматривает использование резерва мощности существующих ТП.

Расчет электрических нагрузок общественно деловой зоны на срок  генерального плана приведен в таблице №8

Электрические нагрузки общественно деловой зоны            Таблица №8

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная |  |  |  |  |  | Удельная нагрузка | Расчет, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние |  |  | Первая очередь (2015г) | Расчетный срок (2035) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Совре-менное состояние | Первая очередь (2017г) | Расчетный срок (2032) |
| Детское дошкольное учреждение | 90 |  |  | 90 | 90 |  | 0,46 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Школа |  | 600 |  | 600 |  | 600 | 0,25 | 150 | 150 | 150 |
| Внешкольное образование | 35 |  |  | 35 |  | 35 | 0,46 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| Больницы | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 0,36/1,04 | 70 | 70 | 70 |
| Магазины | 1554,13 |  |  | 1554,13 |  | 1554,13 | 0,23 | 350,6 | 350,6 | 350,6 |
| Аптеки | 124,6 |  |  | 124,6 |  | 124,6 | 0,16 | 19,94 | 19,94 | 19,94 |
| Предприятия общественного питания | 60 |  |  | 60 |  | 60 | 1,04 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| Объекты бытового обслуживания | 3 |  |  | 3 |  | 13 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 19,5 |
| Объекты спорта | 230 |  |  | 230 |  | 230 | 0,25 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Отделения банков | 82,54 |  |  | 82,54 |  | 82,54 | 0,054 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Администрация | 1369 |  | 1369 |  |  | 1369 | 0,054 | 73,94 | 73,94 | 73,94 |
| Управление энергосбережением | 617 |  | 617 |  |  | 617 | 0,054 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Управление тепло и водоснабжением | 450 |  | 450 |  |  | 450 | 0,054 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| Управление газоснабжением | 167 |  | 167 |  |  | 167 | 0,054 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| Судебные органы и органы правопорядка | 274,2 |  | 274,2 |  |  | 274,2 | 0,054 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 932,26 | 932,26 | 947,26 |

Электрические нагрузки производства                             Таблица №9

| № п./ Наименование | Общая вместимость расчетная |  |  |  | Расчет, кВт в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совре-менное состояние (тонн в год) | Первая очередь (2015г) (тонн в год) | Расчетный срок (2035) (тонн в год) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Современное состояние | Первая очередь (2017г) | Расчетный срок (2032) |
| Мельница ООО «Губинское» | 500 | 500 | 500 | 4000 |  | 4000 | 4000 |
| Пекарня ООО «Губинское» | 111 | 111 | 111 | 61000 |  | 61000 | 61000 |
| ООО «Колос Сибири» (выпечка хлебных изделий) | 60 | 60 | 60 | 245000 |  | 245000 | 245000 |
|  |  |  | Итого: | 310000 |  | 310000 | 310000 |

2.9.4 Газоснабжение

Газоснабжение Верх-Суетского сельсовета производится сжиженным газом в баллонах. В сельсовете в настоящее время не строятся газораспределительные сети. На перспективу планируется газифицировать основные улицы с.Верх-Суетка. 100% обеспеченность населения природным газом возможна за расчетным сроком проекта.

Хотя и незначительно, но снижается потребление населением и газового топлива, в связи с приобретением  электроплит.

Мероприятия по газоснабжению:

На 1 очередь строительства планируется: межпоселкового газопровода высокого давления до с. Верх-Суетка, а также газифицикация улиц с.Верх-Суетка и п.Октябрьский, Осиновский, Береговой (ГГРП, ГРП-1, ГРП-2, ГРП-3, ГРП-4, ГРП-5, ГРП-6, ГРП-7), перевод двух существующих котельных на газовое топливо.

Источник газоснабжения – ГРС, расположенная в районе юго-восточной окраины с. Верх-Суетка.

В объеме системы газоснабжения предусмотрены:

- газопровод высокого давления II категории (до 0,6 МПа).

- внутрипоселковые газопроводы среднего давления.

- ГГРП (1 шт) и ГРПШ (7 шт.) понижающие давление газа до низкого (до 0,0022 МПа).

- газораспределительные сети низкого давления.

Расположение объектов системы газоснабжения (газопроводы, ГРПШ) и их производительность (ГРПШ) ориентировочно определены схемой газоснабжения (см. Схему развития инженерной инфраструктуры (газоснабжение)). Диаметры газопроводов определяются гидравлическим расчетом на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется учитывать закольцовку проектируемых ГРПШ.

Для индивидуальной жилой застройки (усадебная застройка) предусмотрена поквартирная газификация. Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано (от административных и собственных котельных) предлагается замена существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном топливе. Централизовано отапливаемые здания и сооружения отражены на карте-схеме инженерной инфраструктуры.

При полной газификации расчетный годовой расход газа представлен в таблице №10

Таблица №10

| период | Часовой расход газа м3/ч | Годовой расход тыс м3/ч |
| --- | --- | --- |
| На 1-ю очередь | 9735 | 3376 |

Расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

Расчетом не предусмотрен расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Охранные зоны газопроводов всех давлений (до 1,2 МПа) предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону) в границах населенного пункта, и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения. Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от ГГРП – 10 м, от ГРПШ (высокого давления II кат.) –  10 м, от газопроводов высокого давления I кат. (до 1,2 МПа) – 10 м, от газопроводов высокого давления II кат. (до 0,6 МПа) – 7 м, от газопроводов низкого давления – 2 м.

Задачи в сфере инженерной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования средств населения и бюджетных средств за оказанные жилищно-коммунальные услуги.

- Разработка мероприятий по развитию теплоснабжения и электроснабжения для осуществления эффективного прогнозирования объемов потребления ТЭР.

- Анализ потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета сельсовета, выявление и устранение очагов нерационального использования энергоресурсов.

- Модернизация и замена отслужившего срок технологического оборудования муниципальной системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры:

- строительство и реконструкция водопроводных сетей до 100% обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- оборудование 100% жилых домов местной канализацией;

- капитальный ремонт и увеличение мощности котельной и тепловых сетей в с.Верх-Суетка;

- строительство газопровода (на перспективу за расчетным сроком);

2.10 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура Верх-Суетского сельсовета представлена сетью территориальных и межмуниципальных автомобильных дорог.

В схеме территориального планирования Суетского района с.Верх-Суетка рассматривается, как самый крупный узел, обслуживающий транспортные потоки, т.к. по территории сельсовета проходит трасса территориального значения Барнаул-Славгород , транспортное предприятие и единственная автостанция в районе также расположены в селе.

Загруженность дорог (машин/сутки) – до100 м/с.

Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в поселении занимается ГУП «Суетское ДРСУ». За предприятием закреплено обслуживание сети дорог, которая проходит по территории сельсовета и всего района.

Протяженность дорог на территории Верх-Суетского сельсовета составляет 260 км.  Из них местного значения с асфальтобетонным покрытием – 30 км, с грунтовым – 120 км. Отсутствуют в селе дороги с усовершенствованным покрытием. Асфальт, который был проложен по центральной улице много лет назад, потерял свое качество.

Характеристика и перспектива развития 
транспортной сети Верх-Суетского сельсовета                       Таблица №11

| № | Название | Протя-жен-ность | Существующая категория автодороги | Планируемая категория автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участок автодороги Верх-Суетка – мост ч/з р.Макариха | 3,98 км | 4 | 3 |
| 2 | Участок автодороги Верх-Суетка – Нижняя Суетка | 10,2 км | 4 | 3 |
| 3 | Участок автодороги Нижняя Суетка – границы Благовещенского района | 7,8 км | 4 | 3 |
| 4 | Участок автодороги Нижняя Суетка – границы Славгородского района | 21,773 км | 4 | 3 |
| 5 | Подъезд к п.Октябрьский | 8,5 км | 5 | 4 |
| 6 | Подъезд к п.Осиновский | 3,0 км | 5 | 4 |
| 7 | Автодорога Верх-Суетка – Верх-Пайва – Верх-Чуманка | 10,0 км | 5 | 4 |

Низкий уровень существующих дорог способствует росту стоимости грузоперевозок, снижению срока службы автомобильного транспорта, увеличению расходов на техническое обслуживание, повышенному выбросу вредных веществ в атмосферу.

В настоящий момент обеспеченность населения сельсовета транспортными услугами удовлетворительная. Автостанция, расположенная в с.Верх-Суетка, обслуживает 3 маршрута (в том числе 2 внутрирайонных). Значительно увеличилось количество рейсов на имевшихся ранее маршрутах, сократились интервалы времени между отправлениями автобусов.

Основные пассажирские перевозки выполняются предприятием «МУП Теплосети».

Снизились  ежедневные выходы  автобусов на маршруты, так как открыты дополнительные маршруты с других районов и городов (Благовещенка – Верх-Суетка и Славгород – Барнаул).  Отсутствует надежное соединение пассажирскими перевозками с селами района.

Площадь дорог на территории бывшего Берегового сельсовета составляет всего 22 км., которые нуждаются в капитальном ремонте, магистральные дороги отсутствуют, дороги местного значения имеют  покрытие грунтовое и щебень, с твердым покрытием - 5км.

На территории бывшего Берегового сельсовета ежедневное транспортное сообщение налажено только с городом Барнаулом и р.п.Благовещенка и воспользоваться им могут только жители п. Береговой, для жителей п. Осиновский и п. Октябрьский  вопрос ежедневного транспортного сообщения остается открытым. Ежедневно выходит на линию микроавтобус только для доставки учеников в районный центр на занятия и подвоз учителей.

Воздушный транспорт

В настоящее время существует воздушная вертолетная связь с краевым центром г.Барнаулом в случаях экстренной необходимости (чаще всего для нужд ЦРБ), но оборудованной вертолетной площадки в районе нет. Схемой территориального планирования Суетского района предложено расположить вертолетную площадку на территории Верх-Суетского сельского поселения к юго-западу от с.Верх-Суетка.

Гаражи и автостоянки:

Проектами благоустройства территории должны предусматриваться временные стоянки автомобилей у производственных  предприятий, административных зданий и учреждений, культурно-бытовых зданий и учреждений общепоселкового значения.

Для постоянного хранения автомобилей индивидуального пользования используются участки усадебных домов.

Задачи

- Обновление транспортного парка.

- Поддержание в рабочем состоянии дорожной сети (обеспечение ремонта дорог).

- Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения .

Проектные предложения в сфере транспортной инфраструктуры:

- согласно СТП МО Суетский район, требуется усилить планировочную ось с. Верх-Суетка – г. Славгород. Для значительного сокращения пути планируется дальнейшее развитие оси с.Верх-Суетка – с. Нижняя Суетка – г. Славгород. Это повлечет за собой более интенсивное использование оси с. Верх-Суетское – г. Славгород с выходом на Барнаул;

- усиление транспортных связей посредством строительства дороги п.Октябрьский – граница с Хабарским районом, что улучшит экономические связи сельсовета в целом;

- усиление планировочных осей путем улучшения покрытия автодорог и повышения их категории;

- более активное использование планировочных осей районного значения – размещение на въездах в с.Верх-Суетка объектов обслуживания транспорта и транзитных пассажиров автотранспорта межмуниципального следования при существующих АЗС;

- строительство асфальто-бетонного покрытия проезжих частей в населенных пунктах;

- строительство остановочных комплексов в п.Осиновский, п.Береговой, п.Октябрьский;

- реконструкция моста в с.Верх-Суетка;

- строительство вертолетной площадки к юго-западу от с.Верх-Суетка;

Связь

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Суетский  почтамт ОСП Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края и Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком».

Количество установленных телефонов у населения стабильно. В 2006 году введена в действие сотовая связь, которая более удобна и с вводом, которой решена проблема по социально незащищенным слоям населения. На территории поселения работают три оператора сотовой связи – «Билайн», «Мегафон» и «МТС». Развивается система доступа к сети Интернет

В малых населенных пунктах на территории бывшего Берегового сельсовета количество установленных телефонов остается неизменным с 2004г. и составляет 75 штук. Установка телефонов позволяет телефонизировать население поселения. Телефонной связью население обеспечено на 80 %. Системой общедоступного пользования также является и сотовая связь. В связи с  работой сотовой связи многие пользователи  отказались от услуг стационарной телефонной связи.

Задачи:

- Удовлетворение потребности населения и организации в различных видах связи.(сотовая связь и сеть Интернет)

- Развитие сети телефонной связи, замена аналоговых телефонных станций на цифровые.

- Телефонизация квартир ветеранов войны.

2.11 Мероприятия по вопросам гражданской обороны и ЧС.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения  Алтайского края, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов заключается в следующем:

- решить вопросы организации и поддержания в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов. Порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно освежать средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

Подготовка к работе системы гражданской обороны МО осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года №28-Ф3 «О гражданской обороне», других подзаконных нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:

1. Обучение способам защиты от опасностей, возможных при ведении военных действий и мирное время.

2. Оповещение и эвакуация. Оборудование штаба ГО в центре МО.

3. Эвакуация и предоставление убежищ.

4. Устройство объектов первой медицинской помощи при  строительстве амбулатории и бани (санпропускник).

5. В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-Ф3 «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера» на территории МО необходимо поддерживать готовность специальных нештатных сил и средств на базе существующего звена в пождепо.

2.11.1 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарное водоснабжение

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2)водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Неприкосновенный запас воды на тушение пожара определен по таблице 5 СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85*и составляет:

- наружное пожаротушение -1-ая очередь и расчетный срок-1 пожар - 10л/сек, Предлагается противопожарные запасы воды для населенных пунктов Нижнесуетского сельсовета хранить  в водонапорных башнях. В случае пожаротушения вода из существующих водонапорной башни и пожарных гидрантов  забирается пожарными машинами.

На территории МО Верх-Суетский сельсовет находятся водный объект – пруд в с.Верх-Суетка который возможно использовать в целях пожаротушения (при условии расчистки и благоустройства). На данном объекте возможно устройство пирсов для забора воды пожарными машинами.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, борьбе с их последствиями и пожарной охране:

- монтаж и сервисное обслуживание охранно-пожарной сигнализации, замена электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения;

- постепенное выведение (по мере амортизации) жилого фонда из зоны подтопления весенними паводковыми водами;

- соблюдение комплекса мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, разработанных ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения;

- подготовка и оборудование укрытий

- монтаж и сервисное обслуживание сирен оповещения гражданской обороны в п.Осиновский и п.Октябрьский.

2.12 Мероприятия по охране окружающей природной среды

2.12.1 Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

С целью создания благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду проектом предлагаются следующие мероприятия: организационно - планировочные, технические и технологические.

Проектные мероприятия вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», закона РФ «Об охране атмосферного воздуха» и других нормативных документов.

Организационно-планировочные мероприятия

- вынос полигонов ТБО и скотомогильника на расстояние предусмотренное санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами;

- организация на предприятиях лабораторного контроля соблюдения нормативов ПДВ и эффективностью проводимых мероприятий согласно требованиям закона «Об охране атмосферного воздуха». При отсутствии на предприятиях лабораторий, по контролю выбросов вредных веществ в атмосферу, контроль должен осуществляться с привлечением специализированных служб, имеющих лицензию на выполнение данного вида работ;

Технологические и технические мероприятия

Главной задачей технологических и технических мероприятий является оздоровление экологической обстановки Верхсуетского сельсовета. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для действующих и вновь строящихся предприятий рекомендуется:

- более полный учет поля ветров и размещение промышленных и бытовых объектов, главным образом, котельных согласно розе ветров;

- организация хранения угля, золошлаковых и других сыпучих отходов на площадках с твердым покрытием с устройством ограждения и с применением средств пылеподавления;

- улучшение качества дорог для снижения выбросов от автомобильного транспорта;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе на более экологически чистое – газовое.

2.12.2 Мероприятия по улучшению инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории

На территории сельсовета находятся 11 скважин которые использовались для орошения полей и в настоящее время не используются. Согласно закону РФ «О недрах» необходимо произвести работы по консервации, либо ликвидации водозаборных скважин.

Проектом предусматривается организация новых водозаборов в с. Верх-Суетка, п. Осиновском, п. Береговой и п. Октябрьский.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо установить зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов. Границы зон 1, 2 и 3 поясов каждого водозабора и режим на их территории устанавливается по проектам водоснабжения сельсовета на основе специальных расчетов.

С целью предотвращения загрязнения подземных вод территориальным планом на перспективу предусматривается оборудование существующего и нового жилья местной канализацией с бетонированными выгребами и с последующим вывозом стоков ассенизационными машинами на поля фильтрации.

На расчетный срок предлагается новое строительство полей фильтрации с очистными сооружениями.

В местах размещения полей фильтрации необходимо проведение регулярного контроля негативного воздействия на почву и подземные водные горизонты. Для своевременной оценки влияния полей фильтрации на почву и подземные воды необходимо разработать программу мониторинга полей фильтрации.

Улучшению экологического обстановки на территории сельсовета будет способствовать создание сооружений предварительной очистки канализационных сточных вод с последующим их сбросом на доочистку на поля фильтрации. Таким образом значительно сократится влияние на почву, подземные водные горизонты, значительно сократиться выделение неприятных запахов, площадь эксплуатируемого земельного участка, увеличится период эксплуатации карт.

Проектом предлагается на промпредприятиях сельсовета максимально внедрять оборотное водоснабжение, повторное использование воды, бессточную систему производства, что будет способствовать уменьшению водопотребления и сброса сточных вод.

2.12.3 Проектные решения по улучшению состояния водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния, рационального использования водных ресурсов поверхностных водных объектов установить контроль состояния прибрежных защитных и водоохраных полосах, в пределах которых установлен специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления хозяйственной деятельности. Произвести очистку берегов рек от свалок бытовых отходов и мусора, организовать водоохраную зону вдоль реки.

Также необходимо более строгое отношение к выбору летних площадок содержания скота, исключающее попадание в водные объекты животноводческих стоков, а также уменьшение сброса неочищенных сточных вод, перевод работы предприятий на оборотное водоснабжение.

Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, АЗС, гаражей, промплощадок, перед сбросом в пониженные места рельефа необходимо предварительно очищать.

2.12.4 Перспективные мероприятия по охране почв, недр,

минерально-сырьевых ресурсов

Строительство новой жилой застройки, организация новых рекреационных и промышленной зон, устройство территорий коммунально-складских объектов, прокладка коммуникаций будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных вод поверхностными стоками и отходами.

Важное значение для сохранения почвенного покрова имеет рекультивация (восстановление) нарушенных земель. Прокладка новых трасс инженерных коммуникаций сопровождается нарушением естественного почвенного покрова, что приводит к развитию водной и ветровой эрозии.

Сохранение или восстановление нарушенного естественного покрова осуществляется методами технической и биологической рекультивации.

Рекультивация земель - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Основными видами нарушений при прокладке инженерных коммуникаций являются рытье траншей, поверхностные нарушения, возникающие в процессе строительных работ и при движении транспорта.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Работы по восстановлению нарушенных земель в результате прокладки подземных коммуникаций выполняются в следующей последовательности:

- снятие плодородного слоя почвы мощностью 0,3 м со строительной полосы для водопровода – 4,5 м, для низковольтного кабеля-1,0 м;

- перемещение плодородного слоя и складирование его в отвал вдоль траншеи;

- выполнение строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций, в соответствии с техническими решениями изложенными в соответствующих частях проекта;

- засыпка, послойная трамбовка и выравнивание рытвин и ям, возникающих в результате проведения строительных работ;

- уборка строительного мусора;

- распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки траншеи по полосе, подлежащей рекультивации, равномерным слоем с уплотнением;

- перемещение плодородного слоя из временного отвала и равномерное его распределение в пределах рекультивируемой полосы, с созданием ровной поверхности после уплотнения легкими катками;

- передача по акту землепользователю восстановленных земель.

Срезка и перемещение плодородного слоя производится бульдозером поперечными проходами по отношению к оси коммуникаций.

Основным направлением биологической рекультивации нарушенных земель является сельскохозяйственное и природоохранное и включает в себя внесение минеральных удобрений на пашне. После внесения удобрений производится перепашка, боронование земель.

Нарушенные в результате строительства земли, занятые лугом и древесно-кустарниковой растительностью, необходимо перепахать на глубину 15 см и засеять многолетними травами, хорошо растущими в регионе.

Перед началом строительства площадочных сооружений необходимо выполнять срезку плодородного слоя почвы, h = 0,3 м с перемещением её во временный отвал. При строительстве часть плодородной почвы используется для озеленения (посев газонов), а часть для укрепления откосов.

При строительстве подъездных автомобильных дорог плодородный грунт снимается на всю ширину земляного полотна. При завершении строительства часть плодородной земли используется для подсыпки при укреплении откосов насыпи земляного полотна и обочин засевом трав.

Грунт загрязненный нефтепродуктами на территориях АЗС и нефтебазы необходимо снимать и утилизировать, либо обезвреживать. Площадки необходимо засыпать свежим грунтом. С целью предотвращения повторного загрязнения почвы территорий АЗС и нефтебазы следует выявлять и устранять источники загрязнения, места возможного пролива нефтепродуктов на почву необходимо оборудовать непроницаемым покрытием с устройством сбора дождевых и талых вод и направлением стоков на локальную очистку.

Излишки плодородного грунта, не использованные при озеленении и укрепительных работах, передаются землепользователю.

Охране почв также будут способствовать следующие мероприятия:

- оборудование полигона ТБО

в соответствии СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- осуществления контроля соблюдения требований санитарных правил по содержанию полигона ТБО и полей фильтрации, с устройством контрольных скважин выше и ниже полигона ТБО и полей фильтрации по потоку грунтовых вод;

- создание сооружений предварительной очистки сточных вод;

- очистка территорий от несанкционированного складирования бытового мусора;

- тщательная санитарно-гигиеническая рекультивация существующего скотомогильника по завершению использования;

- запрет неорганизованных карьеров по добыче песка и гравия и строгий контроль соблюдения технологических норм отработки месторождений;

- информационная работа с населением.

2.12.5 Мероприятия по защиты от физических факторов воздействия.

Для улучшения акустической обстановки в Верхсуетском сельсовете предусматривается повышение качества и пропускной способности автомобильных дорог согласно нормативным требованиям.

2.12.6 Мероприятия по улучшению организации сбора, транспортировки, переработки, обезвреживания и размещения отходов

С целью улучшения экологической обстановки в сельсовете в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» предлагается следующие мероприятия:

- временное хранение мелкодисперсных отходов предусматривать в закрытых емкостях, либо на площадках оборудованных средствами пылеподавления;

- транспортировку твердых и жидких бытовых отходов осуществлять в соответствии с установленными правилами;

- оборудование полигона ТБО в соответствии с требованиями СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- осуществлять контроль соблюдения требований санитарных правил по содержанию полигона ТБО и полей фильтрации, с устройством контрольных скважин выше и ниже полигона ТБО по потоку грунтовых вод;

- осуществлять очистку территорий от несанкционированного складирования бытового мусора;

- вынос скотомогильника за пределы санитарной зоны сел.

- своевременно проводить рекультивации нарушенных земель.

Для улучшения системы сбора и размещения твердых бытовых отходов, а также для сокращения площадей, занимаемых объектами размещения отходов, рекомендуется осуществлять раздельный сбор отходов по видам: металл, стекло, пластик, бумага и т.д. в мусорные контейнеры с последующим вывозом и передачей в пункты приема и переработки данных видов отходов.

Для отходов, не подлежащих переработке, необходимо организовать полигон ТБО в соответствии с установленными правилами содержания мест складирования и утилизации ТБО (СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов).

2.13 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия.

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иные требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

2.14 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- Подготовка и утверждение перечня мероприятий по реализации генерального плана поселения;

- Подготовка и утверждение проекта правил землепользования и застройки поселения;

- Подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- Подготовка и утверждение проекта границ населенных пунктов поселения;

- Подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории населенных пунктов.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО ВЕРХ-СУЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |  | Первая очередь строительства (2017) |  | Расчетный срок (2032) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения | чел. | 2607 |  | 2359 |  | 1581 |
|  | Прирост (убыль) населения | человек | - |  | -248 |  | -778 |
|  | Возрастная структура |  |  |  |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности | 624 / 24 |  | 614 / 26 |  | 380 / 24 |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | чел / %от общ.численности | 1365 / 52 |  | 1250 / 53 |  | 854 / 54 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | чел / %от общ.численности | 618 / 24 |  | 495 / 21 |  | 347 / 22 |
| II | Территория |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Ед.измерения | 2012г. |  | 2017г. |  | 2032г. |
|  | Общая площадь МО Верх-Суетский сельсовет | га/% |  | 41161 / 100 | 41161 / 100 |  | 41161 / 100 |
|  | Общая площадь МО Верх-Суетский сельсовет в установленных границах за чертой населенных пунктов | га/% |  | 40224 / 98 / 100 | 40224 / 98 / 100 |  | 40224 / 98 / 100 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | га/% |  | 29,5 / 0,07 | 34,688 / 0,09 |  | 34,688 / 0,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | под объектами транспорта | га |  | 22,5 | 22,508 |  | 22,508 |
|  | под объектами коммунального хозяйства | га |  | 6 | 10,18 |  | 10,18 |
|  | занятые территориями кладбищ | га |  | 1 | 2 |  | 2 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га/% |  | 37456,5 / 93,13 | 37437,812 / 93,08 |  | 37417,212 / 93,02 |
|  | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га/% |  | - | 13,5 / 0,03 |  | 34,1 / 0,08 |
|  | Земли лесного фонда | га/% |  | 2738 / 6,8 | 2738 / 6,8 |  | 2738 / 6,8 |
|  | Земли водного фонда | га/% |  | - | - |  | - |
|  | Земли запаса | га/% |  | - | - |  | - |
|  | Общая площадь территорий в границах населенных пунктов МО Верх-Суетский сельсовет | га/% |  | 937 / 2 / 100 | 937 / 2 / 100 |  | 937 / 2 / 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | жилые зоны | га/% |  | 318,4 / 34 / 100 | 346,7 / 37 / 100 |  | 345,3 / 37 / 100 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки | га/% |  | 37,24 / 12 | 37,24 / 11 |  | 37,24 / 11 |
|  | - индивидуальной застройки | га/% |  | 281,26 / 88 | 309,46 / 89 |  | 308,06 / 89 |
|  | общественно-деловые зоны | га/% |  | 12,8 / 1,4 | 12,9 / 1,4 |  | 13,3 / 1,4 |
|  | зоны рекреационного назначения | га/% |  | 7 / 0,75 | 7,3 / 0,8 |  | 7,4 / 0,8 |
|  | зоны особо охраняемых территорий (историко-культурного наследия) | га/% |  | 0,7 / 0,07 | 0,7 / 0,07 |  | 0,7 / 0,07 |
|  | производственные зоны | га/% |  | 51,1 / 5,5 | 78,3 / 8,4 |  | 78,3 / 8,4 |
|  | коммунальные зоны | га/% |  | 2,1 / 0,2 | 10,8 / 1,2 |  | 10,8 / 1,2 |
|  | зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га/% |  | 5,4 / 0,6 / 100 | 5,6 / 0,6 / 100 |  | 5,6 / 0,6 / 100 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | инженерной инфраструктуры | га/% |  | 3,9 / 72 | 4,1 / 73 |  | 4,1 / 73 |
|  | транспортной инфраструктуры | га/% |  | 1,5 / 28 | 1,5 / 27 |  | 1,5 / 27 |
|  | зоны сельскохозяйственного использования (в т.ч. огороды и ЛПХ) | га/% |  | 6,1 / 0,98 | 6,1 / 0,03 |  | 6,1 / 0,03 |
|  | зоны специального назначения | га/% |  | 4,6 / 0,5 | 4,6 / 0,5 |  | 4,6 / 0,5 |
|  | территории общего пользования | га/% |  | 528,8 / 56 | 464 / 50 |  | 464,9 / 50 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя | Ед.измерения | Сущ. на 2012 г . |  | 1 очередь стр. 2017г. | Расчетный срок 2032г. |  |
|  | Численность населения | чел. | 2607 |  | 2359 | 1581 |  |
|  | Жилищный фонд - всего: | тыс. м2 общей площади/% к общему объему жил. фонда | 72,310 / 100 |  | 76,87 / 100 | 76,31 / 100 |  |
|  | из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирная застройка |  | 18,620 / 26 |  | 18,620 / 24 | 18,620 / 24 |  |
|  | - усадебная застройка |  | 53,690 / 74 |  | 58,25 / 76 | 57,69 / 76 |  |
|  | Убыль жилищного фонда | тыс.м2 | - |  | - | 4 |  |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади/% к сущ. объему жил.фонда | 72,310 / 100 |  | 72,310 / 100 | 68,31 / 94 |  |
|  | Новое жилищное строительство | тыс. м2 | - |  | 4,56 | 3,44 |  |
|  | Среднегодовой объем жилищного строительства | м2 общей площади | - |  | 912 | 229,3 |  |
|  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 28 |  | 33 | 48 |  |
|  | Жилые зоны | га/% | 318,4 / 100 |  | 346,7 / 100 | 345,3 / 100 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | - многоквартирной застройки | га/% | 37,24 / 12 |  | 37,24 / 11 | 37,24 / 11 |  |
|  | - индивидуальной застройки | га/% | 281,26 / 88 |  | 309,46 / 89 | 308,06 / 89 |  |
|  | Плотность застройки/населения жилой территории | м2/га / чел/га | 227 / 8 |  | 222 / 7 | 221 / 5 |  |
|  | Обеспеченность населения: |  |  |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % потребителей | 8 |  | 85 |  | 100 |
|  | - водоотведением (местным) | % потребителей | 6 |  | 85 |  | 100 |
|  | -централизованным отоплением | % потребителей | 4 |  | 60 |  | 100 |
|  | -газоснабжением | % потребителей | 100 (сжиженный) |  | 100 (сжиженный) |  | 100 (природный) |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения | мест всего/ на 1000 | 90 / 35 |  | 160 / 68 |  | 160 / 101 |
|  | Общеобразовательные учреждения | мест всего/ на 1000 | 600 / 230 |  | 600 / 254 |  | 600 / 380 |
|  | ФАПы | посещений в смену /на 1000 чел. | 156 / 60 |  | 156 / 66 |  | 156 / 99 |
|  | Магазины | кв.м торг. площади /на 1000 жителей | 1395,63 / 535 |  | 1695 / 718 |  | 1695 / 1072 |
|  | Предприятия общественного питания | мест/на 1000 жителей | 60 / 23 |  | 90 / 38 |  | 100 / 63 |
| V | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | м3/сут. | 217,84 |  | 270 |  | 340 |
| VI | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/сут. | 72,5 |  | 110,3 |  | 197,35 |
| VII | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | кВт | 7050 |  | 7050 | 7050 |  |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | тыс.кВт/ч | 1200,6 |  | 1086,4 | 728,1 |  |
| VIII | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка всего | Гкал/час | 3,50 |  | 4,8 | 10,3 |  |
|  | в т.ч. жилой фонд | Гкал/час | 2,9 |  | 3,5 | 8,6 |  |
| IX | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |
|  | Полигоны ТБО | единиц | 1 |  | 2 | 2 |  |
|  | Поля фильтрации | единиц | - |  | 1 | 1 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчёт нормативного количества мест в детских дошкольных учреждениях:

Существующее положение (по данным на 2012г.):

85% от 183 дошкольников = 156 мест / 2607 жителей * 1000 = 60 мест/ 1тыс.жителей.

На 1-ю очередь строительства (2017г.):

85% от 189 дошкольника = 161 места / 2359 жителей * 1000=68 места/ 1тыс.жителей.

На расчетный срок (2032г.):

85% от 111 дошкольника = 94 места / 1581 жителей * 1000 = 60 мест/ 1тыс.жителей.

Расчёт нормативного количества мест в школах:

Существующее положение:

По демографическим данным детей 7-15лет = 398, 16-17 лет= 43

100% от 398 учащихся + 75% от 43 учащегося (32) =  430 учеников (в 1 смену) / 2607 жителей * 1000 = 165мест/1 тыс. жителей

На 1-ю очередь строительства (2017г.):

90% от 425 учащихся  = 383 места

На расчетный срок (2032г.):

90% от 269 учащегося = 242 места

Расчёт нормативного количества мест в школах искусств (музыкальной школе):

Существующее положение:

По демографическим данным детей 7-17лет = 441 человек

2,7% от 441 учащегося =  12 мест / 2607 жителей * 1000 = 5мест/1 тыс. жителей

На 1-ю очередь строительства (2017г.): 2,7% от 425 учащихся  = 12 мест

На расчетный срок (2032г.): 2,7% от 269 учащегося = 7 мест.

| Памятники истории и культуры на территории МО Верх-Суетсий сельсовет Суетского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Суетка 5, курганный могильник | 12 - 9 вв. до н.э. | Удодов В.С. | 1990 | В 2,2 км к СВ от с. Нижняя Суетка, на правом берегу р. Суетка | Решение крайисполкома № 420 от 12.09.1991 г. |
| 2 | Суетка 6, курганный могильник | 12 - 9 вв. до н.э. | Удодов В.С. | 1990 | В 3,5 км от с. Нижняя Суетка по трассе Н. Суетка - Верхняя Суетка, в 0,4 км к С от трассы | Решение крайисполкома № 420 от 12.09.1991 г. |
| 3 | Верхняя Суетка, поселение | эпоха бронзы | Уманский А.П. |  | На окраине с. Верхняя Суетка, на верхней террасе левого берега р. Суетка, на огородах. | вновь выявлен |
| 4 | Верхняя Суетка 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В. | 2007 | В 1,2 км к юго-востоку от с. Верх-Суетка, в 1 км к С от моста через р. Макариха | вновь выявлен |
| 5 | Шималино 1,курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В. | 2007 | В км 7,5 к СВВ от с. Верхняя Суетка, в2 км к ВЮВ от болота Шимолино, 1,75 км от моста через р. Макариха на трассе с. Верхняя Суетка – с. Баево. | вновь выявлен |
| 6 | Казначейское 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В. | 2007 | В 12,5 км к С от с. Верхняя Суетка, в 7,5 км к ЮВ от с. Зятькова Речка в 2км к З от ур . Казначейское. | вновь выявлен |
| 7 | Осиновский 1, курганный могильник | дата не ясна | Фролов Я.В. | 2007 | В 3 км к ЮЗ от п. Осиновский | вновь выявлен |
| 8 | Верхняя Суетка 2, курганный могильник | дата не ясна | Шамшин А.Б. | 1987 | В 4 км к северо-востоку от с. Верхняя Суетка, 0,25 км к юго-востоку от трассы с. Верхняя Суетка - с. Пайва. | вновь выявлен |

| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет краевого значения |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  | строители СПТУ № 10, мастер группы А.И. Попов | 1975 | с.Верх-Суетка, ул. Ленина | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 2 | Братская могила погибших партизан |  | неизвестен | 1920 | с.Верх-Суетка, центр села | Решение АКСДТ № 962 от 20.12.49 г. |
| 3 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  | 1975 | п.Октябрьский, центр | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |
| 4 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  |  | 1975 | п.Осиновский, центр | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.01 г. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень мероприятий по реализации генерального плана

МО Верх-Суетский сельсовет

Суетского района Алтайского края

Перечень мероприятий по реализации генерального плана МО Верх-Суетский сельсовет 
Суетского района Алтайского края

|  | Наименование объекта |  | Место размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализа-ции, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Вспомогательный корпус Верх-Суетской школы (с Музыкальной школой) | с. Верх –Суетка | на120 учащихся | Капитальный ремонт | 2013 |
| 1.2 |  | Детский сад | с. Верх-Суетка | на 70 мест | Разработка проектной документации | 2017 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2020 |
| 1.3 |  | Детский сад | п.Осиновский | на 30 мест | Разработка проектной документации | 2017 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2020 |
| 1.4 |  | Детский сад | п.Октябрьский | на 25 мест | Разработка проектной документации | 2017 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2020 |
| 1.5 |  | Стадион | с. Верх-Суетка | 1,2 га | Строительство | 2012-2013 |
| 1.6 |  | Спортивные площадки | с. Верх-Суетка | 2шт*0,35 га =0,7га | Строительство | 2013 |
| 1.7 |  | Спортивная площадка | п.Осиновский | 0,1 га | Строительство | 2013 |
| 1.8 |  | Спортивная площадка | п.Октябрский | 0,1 га | Строительство | 2013 |
| 1.9 |  | Спортивный зал | п.Осиновский, в бывшем здании школы | на 50 м2 пола | Капитальный ремонт | 2014 |
| 1.10 |  | Дом культуры | п.Октябрьский | на 50 мест | Капитальный ремонт | 2013 |
| 1.11 |  | Церковь | с. Верх- Суетка | 750 м² | Разработка проектной документации | 2013-2014 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2015-2017 |
| 1.12 1.13 |  | Центральная площадь со сквером | с. Верх-Суетка | 0,70 га | Разработка проектной документации | 2013 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2014 |
| 1.14 |  | ФАП п.Осиновский | п.Осиновский | 3 чел/ смену | Капитальный ремонт | 2013 - 2014 |
| 1.15 |  | ФАП п.Октябрьский | п.Октябрьский | 3 чел/ смену | Капитальный ремонт | 2013 - 2014 |
| 1.16 |  | Крытый рынок розничной торговли | с. Верх-Суетка, территория открытого рынка | 20 торговых мест | Строительство | 2014-2015 |
| 1.17 |  | Комбинат бытового обслуживания | с. Верх-Суетка, рынок | 10 рабочих мест | Строительство | 2014-2015 |
| 1.18 |  | Кафе быстрого питания при АЗС | с. Верх-Суетка | 20 мест | Строительство | 2014-2015 |
|  |  | Летнее кафе | с. Верх-Суетка, пруд | 20 мест | Строительство | 2014-2015 |
| 1.19 |  | Зона отдыха | с. Верх-Суетка, сельский пруд | 13,5га | Разработка проектной документации | 2013 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2014 |
| 1.20 |  | Объекты историко-культурного наследия | с. Верх-Суетка, п. Осиновский, п.Октябрьский | 4 ед. | Капитальный ремонт | 2013-2016 |
| 2. Жилищная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Усадебные жилые дома |  | с. Верх-Суетка, п. Осиновский, п.Октябрьский, п.Береговой | 400 м², 200м², 100м², 200м² (всего 800м²) | Разработка проектной документации | 2013-2032 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2014-2032 |
| 3.Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Цех первичной переработки мяса |  | с. Верх-Суетка | 1,5 тонн в год | Разработка проектной документации | 2013 |
|  |  |  |  |  | Реконструкция | 2013-2015 |
| 3.2 | Коптильный цех |  | с. Верх-Суетка | 0,5 тонн в год | Разработка проектной документации | 2013 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2013-2015 |
| 3.4 | Животноводческая ферма КРС |  | с. Верх-Суетка | 1500 голов | Капитальный ремонт | 2013-2016 |
| 3.5 | Овцеводческая ферма |  | с. Верх-Суетка | 500 голов | Разработка проектной документации | 2017 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2018-2025 |
| 3.6 | Животноводческая ферма КРС |  | п.Октябрьский | 500 голов | Разработка проектной документации | 2013 |
|  |  |  |  |  | Строительство | 2014-2016 |

| 3.7 | Животноводческая ферма КРС |  | п.Осиновский |  | 500 голов | Разработка проектной документации |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2014-2016 |  |
| 3.8 | Склады зерна |  | с. Верх-Суетка |  | на 15 тонн | Строительство |  | 2013-2016 |  |
| 4.Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Асфальтобетонное покрытие дорог |  | с. Верх-Суетка |  | 9 км | Реконструкция |  | 2012-2017 |  |
| 4.2 | Дорожный сервис (автозаправка, транспортное обслуживание, торговля, питание) |  | с. Верх-Суетка |  | 80 м² | Разработка проектной документации |  | 2012-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  |  |  |
| 4.3 | Дорожный сервис (павильоны остановок общественного транспорта) |  | с. Верх-Суетка, п. Береговой, п. Осиновский, п.Октябрьский |  | 4 ед. | Разработка проектной документации |  | 2013 |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2013-2015 |  |
| 4.4 | Асфальто-бетонное покрытие проезжих частей улиц |  | с. Верх-Суетка, п. Береговой, п. Осиновский, п.Октябрьский |  | 934,150 м² | Строительство |  | 2018-2032 |  |
| 4.5 | Вертолетная площадка |  | с. Верх-Суетка |  | 80 м2 | Разработка проектной документации |  | 2013-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2014-2017 |  |
| 4.6 | Автомобильный мост |  | с. Верх-Суетка по ул.Мамонтова |  | 1 ед. | Реконструкция |  | 2014-2015 |  |
| 4.7 | Гидротехническое сооружение (дамба) |  | с. Верх-Суетка по ул.Украинская |  | 1 ед. | Капитальный ремонт |  | 2013-2015 |  |
| 4.8 | Автодорога |  | п.Октябрьский – граница с Хабарским районом |  | 9,3 км | Строительство |  | 2018-2032 |  |
| 5. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопроводные сети | с. Верх-Суетка, п. Береговой, п. Осиновский, п.Октябрьский |  | 33 км 5 км 10 км 12 км всего 60 км |  |  | Разработка проектной документации |  | 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2014-2032 |
| 5.2 | Водозаборная скважина с башней | с. Верх-Суетка, ул.Мамонтова |  | параметры рассчитываются в проектной документации |  |  | Разработка проектной документации |  | 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2014-2032 |
| 5.3 | Водозаборная скважина с башней | п.Осиновский |  | параметры рассчитываются в проектной документации |  |  | Разработка проектной документации |  | 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2014-2015 |
| 5.4 | Водозаборная скважина с башней | п.Октябрьский |  | параметры рассчитываются в проектной документации |  |  | Разработка проектной документации |  | 2013 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2014-2017 |
| 5.5 | Котельная | с. Верх-Суетка |  | 1 шт |  |  | Строительство |  | 2013-2020 |
| 5.6 | Тепловые сети | с. Верх-Суетка |  | 0,6км |  |  | Реконструкция |  | 2012 |
|  |  |  |  | 2км |  |  | Строительство |  | 2013-2032 |
| 5.7 | Сети газоснабжения высокого давления | территория МО Верх-Суетский сельсовет |  | 23 км |  |  | Разработка проектной документации |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2018 |
| 5.8 | Сети газоснабжения среднего давления | с. Верх-Суетка |  | 20,3 км |  |  | Разработка проектной документации |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2018-2020 |
| 5.9 | ГГРП | с. Верх-Суетка |  | 1 шт (параметры рассчитываются в проектной документации) |  |  | Разработка проектной документации |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2018-2020 |
| 5.10 | ГРПШ | с. Верх-Суетка |  | 7 шт (параметры рассчитываются в проектной документации) |  |  | Разработка проектной документации |  | 2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2018-2020 |
| 5.11 | Сети газоснабжения низкого давления | с. Верх-Суетка |  | 23 км |  |  | Разработка проектной документации |  | 2018-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | Строительство |  | 2021-2032 |

| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Полигон ТБО | п. Октябрьский | 0,5 га | Разработка проектной документации | 2013 |
|  |  |  |  | Строительство | 2014 |
| 6.2 | Полигон ТБО | с. Верх-Суетка | 2га | Разработка проектной документации | 2013 |
|  |  |  |  | Строительство | 2014 |
| 6.3 | Скотомогильник с биологической камерой | с. Верх-Суетка | 0,06 га | Разработка проектной документации | 2014 |
|  |  |  |  | Строительство | 2015-2017 |
| 6.4 | Скотомогильник | п. Осиновский | 0,06 га | Разработка проектной документации | 2014 |
|  |  |  |  | Строительство | 2015-2017 |
| 6.5 | Скотомогильник | п.Октябрьский | 0,06 га | Разработка проектной документации | 2014 |
|  |  |  |  | Строительство | 2015-2017 |
| 6.6 | Поля фильтрации | с. Верх-Суетка | 1,5 га | Разработка проектной документации | 2014 |
|  |  |  |  | Строительство | 2015-2017 |
| 6.7 | Кладбище | с. Верх-Суетка | 1 га | Строительство | 2015-2017 |